##### Упражнение № 5.1

Изследване на  паралелни компютърни архитектури (ПКА)

Задание за лабораторна работа

1. Да се разучат особеностите на основните видове синхронни ПКА и се дефинират базовите принципи при организация на изчисленията, управлението и комуникациите, като се използва теоретичната постановка и отпратките към цитираната литература.

2. Да се извърши аналитично изследване на обработката при векторна архитектура съгласно зададени казуси.

3. Да се съставят симулационни модели за изследване на натоварването на процесорните елементи на мултипроцесор. при типови синхронни ПКА (векторна, матрична, асоциативна) и да се проведат примерни експерименти с вариране на избрани управляеми фактори (променливи). Да се обобщят и анализират получените експериментални резултати и се построят подходящи графични зависимости.

Теоретична постановка

Паралелната компютърна архитектура (ПКА) е свързана с поддържане на явен паралелизъм от високо ниво от множество процесорни единици с еднаква или различна сложност, обединени по определена стратегия за обработка на множествените потоци от данни. При синхронните ПКА паралелните изчисления се координират от централизирано (глобално) управление и включват два вида процесори - скаларен (за обща организация и управление) и допълнителен ко-процесор (за реализация на паралелни изчисления по определен модел). В тази връзка, през 1987 г. за първи път се появява терминът "суперскаларен” за отразяване на наличието на допълнителни специализирани средства за ускоряване на изпълнението на операциите със скаларни операнди. В зависимост от архитектурните особености синхронните ПКА формират няколко групи.

♦ Векторна архитектура ([1],с.84-89). Организацията на суперскаларната обработка се базира на възможността за паралелизъм при векторните изчисления ([2], рр.791-804), съчетана с принципите на конвейерната обработка (мултиконвейерност). Синхронният паралелизъм се осъществява от включения архитектурата векторен копроцесор, който се управлява от основния скаларен (традиционен) процесор. Така се постига възможност за независимо изпълнение на команди на паралелно работещи аритметични конвейери (Arithmetic Pipeline - АР), обикновено между 8 и 32. Идеята е показана на фиг.5.4. в [1], като за съхраняване на векторните данни се използват векторни регистри (Vector Register - VR), изпълняващи ролята на локална памет ([1], с 87). Повишаването на бързодействието при процесори със суперскаларна организация според различни източници варира от 1,58 до 8.

На фиг.4.1. е даден пример за суперскаларна обработка с два паралелно работещи АР, с което се реализира идеята за мултиконвейерност при векторната архитектура (инструкциите имат структура, аналогична на тези от упражнение 3 и с тъмен фон са маркирани фазите IE — изпълнение на инструкция’).

Векторната архитектура е полезна при задачи с огромни масиви от данни в области като ядрената физика и физика на плазмата, сеизмологията и метеорологията, аеродинамиката и пр.

Конвейерът от фиг.4.2. може да изпълнява само една аритметична операция над два векторни операнда А+В, като паралелизъм има при обработката на няколко елементи на векторите едновременно.

Вътрешнооперационният конвейер може да се допълни с т.нар. междуоперационен конвейер (процесор CRAY), при който векторна операция може да започне когато са готови първите елементи на двойката вектори- операнди и съответното функционално устройство (ФУ) е свободно. Така резултат от едно ФУ веднага се предава на входа на следващо ФУ и обработката се ускорява, защото междинното съхраняване е във векторни регистри, а не в паметта. Например, за извършване на векторното изчисление C=(s х А)+В, където s е скалар, едновременно се изпълняват и трите операции ‘3’, ‘4’, '5’ от следната последователност:

| ‘1‘ | Зареждане на вектор-операнд | А -> VR1 |
| --- | --- | --- |
| ‘2’ | Зареждане на вектор-операнд | В —> VR2 |
| ‘3’ | Умножение на вектор със скалар | s x(VR1)->VR3 |
| ‘4’ | Сумиране на вектори | (VR3) + (VR2) -> VR4 |
| ‘5’ | Съхранение на вектор-резултат | (VR4) -> С |

Командите ’2’ и ’3’ могат да се изпълнят паралелно, защото не са информационно зависими.

Оценка за ускорението при векторната обработка се дава чрез отношението Ts/Tv, където Ts е време за изцяло скаларно изчисление на дадена задача, а Тv — време за изпълнението й във векторен процесор с m конвейери и коефициент на векторизация r ([11, с.88).

♦ SIMD- архитектура (матрична и асоциативна) ([1],с.90-98). Независимо, че в апаратно отношение двете базови ПКА са различни, те са обединени в една група поради общите принципи при управление на изчисленията - единичен поток от инструкции над множество от различни данни (SIMD). Матрична архитектура (подобно на векторната) предполага наличие на главен (Host) процесор, който управлява т.нар. матричен процесор, обединяващ множество процесорни елементи, свързани чрез комуникационна мрежа с определена топология. Асоциативната архитектура се свързва с асоциативния достъп до данните и обработката им в множество процесорни елементи, най- често еднобитови.

♦ Систолична архитектура (с.98-103). Високосинхронизирана структура от еднородни процесорни елементи, осъществяващи паралелно конвейерно изчисляване на дадена функция чрез насочване към тях на необходимите потоци от операнди и междинни резултати.

Казус (З): Симулационно изследване на типова векторна архитектура на базата на модел на масово обслужване (фиг. 4.3) при m=4 аритметични конвейера за векторния процесор.

При разработването на модела може да си приложи структурата от фиг.4.3, където всеки блок се представя като СМО. Описанието в среда GPSS е същото, както в лаб. упражнение № 5 по Компютърни архитектури. Съществен елемент е насочване от SP (скаларен процесор) към АР (аритметични конвейери), което може да се реализира чрез GPSS-блокове SPLIT и ASSEMBLE.

Казус (ЗБ): Симулационно изследване на матрична архитектура [3x3] с цилиндрична топология на реализация на комуникационната мрежа ([1],фиг.5.16в) и организация на модела на базата на връзките от [1],фиг.5.18.

За всеки отделен ред в матричния процесор цилиндричната връзка предполага последователно свързване на процесорните елементи, като PROC[i,j] ще има връзка по вход с предходен PROC[i,j-1], а връзка по изход със следващ PROC[i,j+1]. Прието е равновероятностно насочване към етикет OUT (с блок TERMINATE - обслужена заявка) или към съседен PROC[i,j+l].

Да се има предвид, че матричният процесор е с дименсия 3, което определя i,j=l,2,3.

Казус (ЗВ): Симулационно изследване на асоциативна архитектура на базата на модел на обслужваща система (фиг. 4.4) при 4 операционни уСТройства за обработка на асоциативните данни.

При съставяне на симулационния модел се прилага подход, подобен на горните, като една обобщена структура на системата за обслужване е показана на фиг.4.4.

Да се обърне внимание на насочването от асоциативната памет (МЕМ) към процесорите (PRC) на операционната логика, като една възможност е използване на равновероятностен преход. При 4 операционни устройства по задание, насочването ще бъде по вероятност 0,25, като трябва да се има предвид спецификата на вероятностните разклонения - примерен сегмент:

Общо указание за симулационните експерименти :

След създаване и настройване на модела е добре да се направи контролно изпълнение при малки стойности за моделния таймер. При провеждане нa работните експерименти да се зададе достатъчно моделно време зa установяване на статистическите оценки за натоварването. Да се проведе симулация при вариране на избрани управляеми фактори и да се анализират получените експериментални резултати с подходяща графична интерпретация.

##### Указания за лабораторна работа

По точка (1)

Запознаване с текстовия материал от теоретичната постановка.

За един идеализиран векторен процесор с m аритметични конвейери с по k фази и машинен такт , времето за векторна обработка на операнди-вектори с по N елементи може да се оцени чрез формулата:

Тvест= ts+tF+(N/m-1)*	(4.2)

където ts е време за подготовка на данните за векторна обработка (зареждане на данни във векторните регистри) и tF=k* е време от момента на декодиране на векторната инструкция до поява на първия резултат на изхода на конвейера. Аналогичната оценка за последователен конвейер е:

TPP = tF+(N-1)*	(4.3)

От двете формули може да се изведе условие за минималната дължина на векторите-операнди, така че Тvест<ТРР:

По точка (2)

Казус (2А): Да се изследва аналитично ускорението при векторна архитектура спрямо напълно скаларно изчисление с вариране на коефициента на векторизация и броя на паралелните конвейри.  Да се направи подходяща графична интерпретация на зависимостите.

Изпълнението се базира на формула (4.1) от теоретичната постановка, като може да се използва среда Excel за автоматизирано определяне на аналитичните оценки за ускорението при вариране на стойностите за параметрите. Средата позволява избор на подходяща графична интерпретация на оценките като фамилии зависимости.

Казус (2Б): За примерен векторен процесор с 10 аритметични конвейера от типа на този от фиг.4.2 да се определи времето за изпълнение на векторната операция С=А+В над операнди-вектори с дължина N=80 елементи при машинен такт от 20 ns и време за подготовка на операндите от 60 ns. Да се изчисли каква минимална дължина на векторите-операнди ще осигури ефективност на векторната обработка.

За решаване на казуса се прилага формула (4.2) при зададени стойности tS = 60ns; N = 80; t =20ns. За изчисляване на Tvect трябва да се определи времето tF (приема се идеален конвейер от 4 фази) и да се вземе предвид, че броят на конвейерите е m=10. За определяне на ефективността на векторната обработка се прилага формула (4.4), като изследване може да се проведе с вариране на броя на конвейерите m.

Казус (2В): Да се построи времедиаграмата (виж. Фиг. 4.1) за сумиране на вектори с по 12 елементи във векторен процесор с 4 аритметични конвейера от типа на показания на фиг.4.2. Да се определи общото време за извършване на векторната операция.

По точка (3) Изберете един от казусите.

Указания за лабораторна работа

1. Да се разучат особеностите на основните видове синхронни ПКА и се дефинират базовите принципи при организация на изчисленията, управлението и комуникациите, като се използва теоретичната постановка и отпратките към цитираната литература.

2. Да се извърши аналитично изследване на обработката при векторна архитектура съгласно зададени казуси.

3. Да се съставят симулационни модели за изследване на натоварването на процесорните елементи при типови синхронни ПКА (векторна, матрична, асоциативна) и да се проведат примерни експерименти с вариране на избрани управляеми фактори (променливи). Да се обобщят и анализират получените експериментални резултати и се построят подходящи графични зависимости.

Резултати от лабораторните експерименти

По точка (1)

Запознаване с текстовия материал от теоретичната постановка.

По точка (2)

Казус (2А)

|  | Автоматизирано определяне на оценките за h в среда Excel при вариране на стойностите за параметрите r и m. |
| --- | --- |

ü фамилия зависимости h(m / при r = const), например: r=0,5; r=0,6; r=0,7;

| m | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(r=0,5) | 1 | 1,33 | 1,67 |  |  |  |  |  |
| h(r=0,6) | 1 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |
| h(r=0,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ü фамилия зависимости h(r / при m=const), например: m=5; m=10; m=15.

| r | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(m=5) |  |  |  |  |  |  |  |
| h(m=10) |  |  |  |  |  |  |  |
| h(m=15) |  |  |  |  |  |  |  |

Казус (2Б)

TVECT = tS + tF + (N/m – 1).t

Зададени по условие стайности: tS = 60ns; N = 80; t = 20 ns; m = 10 конвейера.

| Изчисляване на tF = 4 * t = |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Време за векторна обработка TVECT = |  |  |  |  |  |  |  |
| Съгласно формула (4.4) | m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
|  | N³ |  |  |  |  |  |  |

è N ³ 4

Казус (2В)

| A = {a1, a2, a3, . . . .a12} B = {b1, b2, b3, . . . . b12} C = {ci = ai + bi ) за i = 1,2,3,...,12} |  | C | S | A | N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По точка (3)

Казус (3) Да се извърши симулационно изследване на натоварването на процесорния и комуникационния ресурс в конкретна MIMD-архитектура, като се изберат подходящи параметри за управляемите фактори. Да се направят изводи и подходяща интерпретация на получените експериментални резултати.

По избрания казус от тази точка,  използвайтe предложения GPSS модел (обслужваща система) на мултипроцесор с шинна топология и неговата модификация за мултипроцесор с  многопортова памет, резултатите се оформят таблично.

Съдържание на лабораторния отчет :

В отчета, оформен стандартно (име, факултетен номер, група, курс, дисциплина), се включва:

а) номер и тема на упражнението;

б) задание за лабораторна работа;

в) резултати от лабораторните експерименти по точките от заданието.

Литература

[1] Романски, Р. Съвременни компютърни архитектури. София, Кинг, 2019